马六甲海峡 AIS 异常风险 AHP 评价标准

用于“基于大模型的海上异常监测智能体”Demo 后续风险评分与预警解释

# 一、评价目标

本评价标准用于把马六甲海峡 AIS 数据中的异常现象转化为可解释的风险分数。评价对象可以是单艘船，也可以是一次异常事件。当前 Demo 阶段建议优先评价“异常事件”，因为它更容易接入网页端的预警列表、风险等级和智能体解释。

最终输出建议采用 0-100 分：分数越高，说明越需要关注、预警或人工复核。

# 二、文献与方法依据

IMO 对 AIS 的说明指出，AIS 可自动提供船舶身份、类型、位置、航向、速度、航行状态等信息，可用于船舶监控和跟踪。

马六甲海峡已有研究使用 AIS 数据和 AHP 方法评价航行危险程度，说明该海域适合开展 AIS + AHP 风险评价实验。

AIS 异常检测综述中常见异常包括偏离常规航线、异常 AIS 活动、异常进港、近距离接近和进入敏感区域等。

水域风险和碰撞风险研究常使用 DCPA、TCPA、船舶领域重叠、交通冲突频次等指标。

AHP 采用 Saaty 1-9 标度进行两两比较，并通过一致性比例 CR 检验判断权重是否合理。

# 三、一级评价维度与建议权重

下表是面向 Demo 和后续实验的初始评价维度。权重不是随意指定，而是按照 AIS 异常检测、马六甲水域风险评价、船舶碰撞风险指标和智能体解释需求综合设计，后续可通过专家打分重新计算。

| 一级维度 | 建议权重 | 设置理由 |
| --- | --- | --- |
| 船舶行为异常程度 | 0.26 | 直接反映船舶是否出现异常动作，是 AIS 异常检测的核心。 |
| 交通冲突与碰撞风险 | 0.20 | 马六甲海峡船舶密集、水道狭窄，近距离会遇风险很关键。 |
| 水域通航环境风险 | 0.18 | 不同位置风险不同，主航道、港口、锚地、狭窄水域更需要关注。 |
| 船舶类型与后果严重性 | 0.14 | 油轮、危险品相关船舶一旦异常，可能造成更严重后果。 |
| AIS 数据可信度 | 0.12 | 数据缺失、船型未知、航向异常会影响系统判断可靠性。 |
| 智能体解释与处置价值 | 0.10 | 项目要体现智能体能力，不只报警，还要说明原因和建议处置。 |

# 四、二级指标权重与评分标准

二级指标采用“局部权重”和“最终权重”两种写法。局部权重表示该指标在本一级维度内部的重要性；最终权重 = 一级维度权重 × 二级指标局部权重。所有最终权重相加为 1，对应总分 100 分。

| 一级维度 | 一级权重 | 二级指标 | 二级局部权重 | 折算到总分的最终权重 | 折算分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶行为异常程度 | 0.26 | 异常停留 | 0.30 | 0.078 | 7.8 分 |
| 船舶行为异常程度 | 0.26 | 航向突变 | 0.22 | 0.057 | 5.7 分 |
| 船舶行为异常程度 | 0.26 | 航速异常 | 0.20 | 0.052 | 5.2 分 |
| 船舶行为异常程度 | 0.26 | 偏离常规航线 | 0.28 | 0.073 | 7.3 分 |
| 交通冲突与碰撞风险 | 0.20 | 最近会遇距离 DCPA | 0.40 | 0.080 | 8.0 分 |
| 交通冲突与碰撞风险 | 0.20 | 到达最近点时间 TCPA | 0.35 | 0.070 | 7.0 分 |
| 交通冲突与碰撞风险 | 0.20 | 附近船舶密度 | 0.25 | 0.050 | 5.0 分 |
| 水域通航环境风险 | 0.18 | 主航道/港口附近 | 0.55 | 0.099 | 9.9 分 |
| 水域通航环境风险 | 0.18 | 狭窄水域 | 0.45 | 0.081 | 8.1 分 |
| 船舶类型与后果严重性 | 0.14 | 船舶类别 | 0.60 | 0.084 | 8.4 分 |
| 船舶类型与后果严重性 | 0.14 | 危险货物可能性 | 0.40 | 0.056 | 5.6 分 |
| AIS 数据可信度 | 0.12 | 船型是否未知 | 0.35 | 0.042 | 4.2 分 |
| AIS 数据可信度 | 0.12 | 字段缺失程度 | 0.35 | 0.042 | 4.2 分 |
| AIS 数据可信度 | 0.12 | 数据更新间隔 | 0.30 | 0.036 | 3.6 分 |
| 智能体解释与处置价值 | 0.10 | 异常原因解释 | 0.55 | 0.055 | 5.5 分 |
| 智能体解释与处置价值 | 0.10 | 处置建议 | 0.45 | 0.045 | 4.5 分 |

上表中的二级局部权重可以通过 AHP 两两比较矩阵计算得到。当前版本可作为 Demo 初始权重，正式结项时建议请导师或相关专业老师对判断矩阵进行复核，并报告一致性比例 CR。

# 五、二级指标具体怎么打分

每个二级指标都先打 0-100 分。0 表示基本没有风险，50 表示需要关注，100 表示风险很高。最后再乘以上表的最终权重。

| 二级指标 | 0 分 | 50 分 | 100 分 | 建议计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异常停留 | 正常航行 | 低速/静止 10-30 分钟 | 低速/静止超过 30 分钟且处于敏感水域 | 按持续时间分段，低速阈值可先设 SOG < 1 节。 |
| 航向突变 | 航向平稳 | 短时间变化 30-60 度 | 短时间变化超过 60 度 | 计算相邻 AIS 点 COG/heading 差值。 |
| 航速异常 | 速度变化平稳 | 速度突然变化 5-10 节 | 速度突然变化超过 10 节或长期异常低速 | 计算相邻点 SOG 差值和低速持续时间。 |
| 偏离常规航线 | 位于常规航道 | 轻微偏离航道 | 明显偏离航道或进入不常见区域 | 用点到主航道中心线/历史轨迹带的距离评分。 |
| DCPA | 距离充足 | 最近距离偏小 | 最近距离很小，存在碰撞风险 | 两船预测最近距离越小，分数越高。 |
| TCPA | 短期内不会会遇 | 10-30 分钟内会遇 | 10 分钟内会遇 | 两船到达最近点时间越短，分数越高。 |
| 附近船舶密度 | 周围船少 | 周围船舶较多 | 周围船舶密集 | 统计一定半径内船舶数量，如 1-3 海里范围。 |
| 主航道/港口附近 | 远离繁忙区域 | 靠近航道边缘 | 位于主航道、港口、锚地附近 | 根据船舶位置与重点区域距离评分。 |
| 狭窄水域 | 开阔水域 | 一般受限水域 | 狭窄、转弯或交汇水域 | 根据海域宽度、航道交汇情况人工设定区域风险。 |
| 船舶类别 | 普通低后果船 | 货船或其他中等后果船 | 油轮/危险品相关船 | 按船舶分类结果赋分：油轮最高。 |
| 危险货物可能性 | 无明显危险货物 | 疑似相关 | 高度可能运输油品/危险品 | 结合 vessel_type、船名、目的地和人工补全表判断。 |
| 船型是否未知 | 船型明确 | 船型不确定 | 船型未知且无法自动分类 | 未知船直接提高复核风险。 |
| 字段缺失程度 | 字段完整 | 部分字段缺失 | 关键字段缺失 | 统计 lat/lon/sog/cog/heading/vessel_type 等缺失比例。 |
| 数据更新间隔 | 更新连续 | 更新间隔偏长 | 长时间无更新或突然消失 | 计算同一 MMSI 相邻时间间隔。 |
| 异常原因解释 | 原因清楚 | 原因部分清楚 | 无法解释，需要人工判断 | 解释越不充分，复核需求越高。 |
| 处置建议 | 建议明确 | 建议较笼统 | 无法给出建议 | 能否输出观察、预警、人工复核等动作。 |

# 六、AHP 赋值流程

建立层次结构：目标层为“海上异常风险评价”，准则层为 6 个一级维度，指标层为具体二级指标。

组织 3-5 位评价者进行两两比较。评价者可以是导师、项目组成员、交通运输或海事相关老师。

使用 Saaty 1-9 标度：1 表示同等重要，3 表示稍微重要，5 表示明显重要，7 表示强烈重要，9 表示极端重要，2/4/6/8 表示中间值。

构造判断矩阵，计算最大特征值和权重向量。

进行一致性检验，CR < 0.10 时认为判断矩阵可以接受；如果 CR 不通过，需要重新调整两两比较值。

得到一级维度权重和二级指标权重后，计算综合风险分。

# 七、最终总分 100 分怎么算

最终总分采用加权求和法。每个二级指标先得到 0-100 分，再乘以它在总分中的最终权重，所有指标相加后就是 0-100 分风险总分。

公式：总分 = Σ（二级指标得分 × 二级指标最终权重）。因为所有最终权重相加等于 1，所以总分天然就是 100 分制。

例如某异常事件的部分指标得分为：异常停留 80 分、航向突变 40 分、航速异常 60 分、偏离航线 70 分，则行为异常部分得分贡献为：80×0.078 + 40×0.057 + 60×0.052 + 70×0.073 = 16.75 分。其他维度也按同样方法计算，最后相加得到总风险分。

也可以先算一级维度分：一级维度分 = Σ（二级指标得分 × 二级局部权重）；最终总分 = Σ（一级维度分 × 一级权重）。两种算法结果一致。

| 综合风险分 | 风险等级 | Demo 中的展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 0-25 | 低风险 | 正常观察 |
| 26-50 | 中风险 | 需要关注 |
| 51-75 | 高风险 | 建议预警 |
| 76-100 | 严重风险 | 重点人工复核 |

# 八、如何接入当前 Demo

当前 Demo 已经完成了马六甲 AIS 数据采集、船舶分类和在线地图展示。下一步可以把本评价标准接入网页：点击船舶或异常事件时，除了显示船型，还显示综合风险分、风险等级、主要扣分原因和智能体建议。

第一步：给每艘船计算行为异常分，例如停留、转向、速度变化。

第二步：计算周围船舶密度和简单会遇风险。

第三步：结合船型分类结果，对油轮、货船等设置不同后果权重。

第四步：生成一句通俗解释，例如“该船为油轮，位于繁忙水域，航速异常降低，因此建议人工关注”。

# 九、参考资料

IMO AIS: https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx

Implementation of AIS for Evaluation of Marine Traffic Safety in Strait of Malacca using AHP: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjasnaoe/16/0/16_141/_article

Anomaly Detection in Maritime AIS Tracks: A Review of Recent Approaches: https://www.mdpi.com/2077-1312/10/1/112

Review and analysis of methods for assessing maritime waterway risk based on non-accident critical events detected from AIS data: https://doi.org/10.1016/J.RESS.2020.106933

AHPy GitHub 项目: https://github.com/PhilipGriffith/AHPy

AHP 1-9 标度说明: https://www.pmi.org/learning/library/analytic-hierarchy-process-prioritize-projects-6608