马六甲海峡 AIS 异常风险 AHP 评价标准

权重由 AHP 判断矩阵计算，并结合 AIS 异常检测、碰撞风险和马六甲海峡通航风险文献解释

# 一、这套权重如何保证不是主观乱编

本评价体系采用“文献确定指标、AHP 计算权重、一致性检验校验”的流程。也就是说，指标维度不是凭感觉列出来，权重也不是直接手填，而是通过两两比较矩阵计算得到。答辩时可以说明：判断矩阵中的重要性比较来自相关研究中反复强调的风险因素，并结合马六甲海峡船流密集、航道狭窄、油轮货船通行量大等场景特点。

AIS 异常检测研究常关注偏离常规航线、异常停留、航速异常、航向异常、AIS 数据异常等行为。

船舶碰撞风险研究常使用 DCPA、TCPA、会遇态势、附近船舶密度等指标。

马六甲海峡相关研究强调该水域船流密集、航道复杂、碰撞和拥堵风险突出，适合用 AIS 和 AHP 做航行安全评价。

AHP 权重通过判断矩阵计算，并使用 CR 一致性比例检验；通常 CR < 0.10 认为判断矩阵可以接受。

# 二、文献依据与指标对应关系

| 文献/资料方向 | 对本评价体系的支持 | 对应维度 |
| --- | --- | --- |
| IMO AIS 资料 | AIS 可提供船舶身份、类型、位置、航向、速度、航行状态等信息，是监测和评价的基础。 | AIS 数据可信度、船舶行为异常 |
| 马六甲海峡 AIS + AHP 航行安全研究 | 说明马六甲海峡适合用 AIS 数据和 AHP 方法开展航行安全评价。 | 水域通航环境、碰撞与会遇风险 |
| AIS 异常检测综述 | 总结了偏离航线、异常航速/航向、异常停留、AIS 异常活动等常见异常。 | 船舶行为异常、AIS 数据可信度 |
| 船舶碰撞风险研究 | DCPA、TCPA、交通密度是衡量船舶会遇和碰撞风险的常用指标。 | 碰撞与会遇风险 |
| 马六甲高密度水域风险研究 | 高密度船流、港口附近、航道交汇和狭窄水域会放大异常后果。 | 水域通航环境、船舶类型后果 |

# 三、一级维度 AHP 判断矩阵与权重

一级维度保留 5 项风险因素，去掉上一版中的“智能体解释与处置价值”。原因是解释能力属于系统功能表现，不是海上风险本身；把它放入风险总分，答辩时容易被质疑。

| 维度 | 船舶行为异常 | 碰撞与会遇风险 | 水域通航环境 | 船舶类型后果 | AIS数据可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶行为异常 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
| 碰撞与会遇风险 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
| 水域通航环境 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 |
| 船舶类型后果 | 0.3333 | 0.3333 | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 |
| AIS数据可信度 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3333 | 0.5000 | 1.0000 |

| 一级维度 | AHP 权重 | 折算分值 | 权重解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶行为异常 | 0.3192 | 31.92 分 | AIS 异常检测首先判断船舶自身轨迹、速度、航向等行为是否异常。 |
| 碰撞与会遇风险 | 0.3192 | 31.92 分 | 马六甲海峡船舶密集，DCPA/TCPA 等会遇指标直接关系航行安全。 |
| 水域通航环境 | 0.1840 | 18.40 分 | 主航道、港口、狭窄水域会放大同一异常行为的风险后果。 |
| 船舶类型后果 | 0.1093 | 10.93 分 | 油轮、货船等不同船型发生异常后的后果严重程度不同。 |
| AIS数据可信度 | 0.0683 | 6.83 分 | 数据缺失、更新异常、船型未知会影响判断可靠性，但通常不是风险本体。 |

一级判断矩阵计算结果：λmax=5.0364，CI=0.0091，CR=0.0081。CR < 0.10，因此一致性检验通过。

# 四、一级维度两两比较理由

| 比较关系 | 判断值 | 依据说明 |
| --- | --- | --- |
| 船舶行为异常 与 碰撞与会遇风险 | 1 | 二者同等重要：前者识别异常来源，后者判断是否会直接造成航行危险。 |
| 船舶行为异常 / 水域通航环境 | 2 | 异常监测首先看船舶自身行为，水域环境主要起风险放大作用。 |
| 船舶行为异常 / 船舶类型后果 | 3 | 船型会影响后果，但没有异常行为时通常不会单独触发预警。 |
| 船舶行为异常 / AIS数据可信度 | 4 | 数据可信度影响判断质量，但行为异常是风险识别的主体。 |
| 碰撞与会遇风险 / 水域通航环境 | 2 | 马六甲场景下，短时间会遇风险比一般环境条件更直接。 |
| 碰撞与会遇风险 / 船舶类型后果 | 3 | DCPA/TCPA 等指标直接对应碰撞风险，船型更多影响后果严重性。 |
| 水域通航环境 / 船舶类型后果 | 2 | 同一船型在主航道、港口或狭窄水域内风险会明显升高。 |
| 船舶类型后果 / AIS数据可信度 | 2 | 油轮/货船等后果差异对预警优先级较明显，数据可信度主要用于复核。 |

# 五、二级指标 AHP 权重与最终 100 分折算

| 一级维度 | 一级权重 | 二级指标 | 二级局部权重 | 最终权重 | 100分折算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶行为异常 | 0.3192 | 偏离常规航线 | 0.4554 | 0.1454 | 14.54 分 |
| 船舶行为异常 | 0.3192 | 异常停留 | 0.2628 | 0.0839 | 8.39 分 |
| 船舶行为异常 | 0.3192 | 航向突变 | 0.1409 | 0.0450 | 4.50 分 |
| 船舶行为异常 | 0.3192 | 航速异常 | 0.1409 | 0.0450 | 4.50 分 |
| 碰撞与会遇风险 | 0.3192 | DCPA最近会遇距离 | 0.4000 | 0.1277 | 12.77 分 |
| 碰撞与会遇风险 | 0.3192 | TCPA最近会遇时间 | 0.4000 | 0.1277 | 12.77 分 |
| 碰撞与会遇风险 | 0.3192 | 附近船舶密度 | 0.2000 | 0.0638 | 6.38 分 |
| 水域通航环境 | 0.1840 | 主航道/港口附近 | 0.4000 | 0.0736 | 7.36 分 |
| 水域通航环境 | 0.1840 | 狭窄或交汇水域 | 0.4000 | 0.0736 | 7.36 分 |
| 水域通航环境 | 0.1840 | 敏感区域接近 | 0.2000 | 0.0368 | 3.68 分 |
| 船舶类型后果 | 0.1093 | 船舶类别后果 | 0.6667 | 0.0729 | 7.29 分 |
| 船舶类型后果 | 0.1093 | 危险货物可能性 | 0.3333 | 0.0364 | 3.64 分 |
| AIS数据可信度 | 0.0683 | 关键字段缺失 | 0.4000 | 0.0273 | 2.73 分 |
| AIS数据可信度 | 0.0683 | 数据更新间隔异常 | 0.4000 | 0.0273 | 2.73 分 |
| AIS数据可信度 | 0.0683 | 船型未知 | 0.2000 | 0.0137 | 1.37 分 |

| 二级指标所属维度 | λmax | CI | CR | 一致性结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶行为异常 | 4.0104 | 0.0035 | 0.0038 | 通过 |
| 碰撞与会遇风险 | 3.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 通过 |
| 水域通航环境 | 3.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 通过 |
| 船舶类型后果 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通过 |
| AIS数据可信度 | 3.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 通过 |

所有二级指标最终权重相加为 1，对应总分 100 分。实际运行时，每个二级指标先按规则得到 0-100 分，再乘以最终权重，最后求和。

# 六、二级指标怎么打 0-100 分

| 二级指标 | 低分情况 | 中等情况 | 高分情况 | 建议计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏离常规航线 | 位于常规航道内 | 轻微偏离航道 | 明显偏离航道或进入不常见区域 | 计算点到主航道中心线/历史轨迹带的距离。 |
| 异常停留 | 正常航行 | 低速或静止 10-30 分钟 | 低速或静止超过 30 分钟且处于敏感水域 | 先设 SOG < 1 节为低速阈值，按持续时间评分。 |
| 航向突变 | 航向平稳 | 短时间变化 30-60 度 | 短时间变化超过 60 度 | 计算相邻 AIS 点 COG/heading 差值。 |
| 航速异常 | 速度平稳 | 速度突然变化 5-10 节 | 速度突变超过 10 节或长期异常低速 | 计算相邻点 SOG 差值和低速持续时间。 |
| DCPA最近会遇距离 | 最近距离充足 | 最近距离偏小 | 最近距离很小，存在碰撞风险 | 预测两船最近距离，距离越小分越高。 |
| TCPA最近会遇时间 | 短期内不会会遇 | 10-30 分钟内会遇 | 10 分钟内会遇 | 预测到达最近点时间，时间越短分越高。 |
| 附近船舶密度 | 周围船少 | 周围船舶较多 | 周围船舶密集 | 统计 1-3 海里范围内船舶数量。 |
| 主航道/港口附近 | 远离繁忙区域 | 靠近航道边缘 | 位于主航道、港口、锚地附近 | 根据与重点区域距离评分。 |
| 狭窄或交汇水域 | 开阔水域 | 一般受限水域 | 狭窄、转弯或航道交汇水域 | 预先划定区域风险等级。 |
| 敏感区域接近 | 未接近 | 接近边缘 | 进入敏感区域 | 按与禁航区、锚地、港区等距离评分。 |
| 船舶类别后果 | 低后果船型 | 货船等中等后果船型 | 油轮/危险品相关船型 | 结合 AIS vessel_type 和分类结果赋分。 |
| 危险货物可能性 | 无明显危险货物 | 疑似相关 | 高度可能运输油品/危险品 | 结合船型、船名、目的地、人工补全表判断。 |
| 关键字段缺失 | 字段完整 | 部分字段缺失 | 经纬度/速度/航向等关键字段缺失 | 统计 lat/lon/sog/cog/heading/type 缺失比例。 |
| 数据更新间隔异常 | 更新连续 | 更新间隔偏长 | 长时间无更新或突然消失 | 计算同一 MMSI 相邻时间间隔。 |
| 船型未知 | 船型明确 | 船型不确定 | 无法自动分类且人工表无结果 | 未知船提高复核风险。 |

# 七、最终总分计算方法

总分 = Σ（二级指标得分 × 二级指标最终权重）。每个二级指标得分取 0-100，所有最终权重相加为 1，因此总分也是 0-100 分。

也可以分两步算：第一步，一级维度分 = Σ（二级指标得分 × 二级局部权重）；第二步，最终总分 = Σ（一级维度分 × 一级权重）。两种算法结果一致。

举例：如果某异常事件“偏离常规航线”为 80 分、“异常停留”为 60 分、“航向突变”为 20 分、“航速异常”为 40 分，则船舶行为异常维度得分 = 80×0.4554 + 60×0.2628 + 20×0.1409 + 40×0.1409 = 60.65 分。再乘以一级权重 0.3192，该维度对总分贡献约 19.36 分。其他维度同理计算，最后相加得到总风险分。

| 总分区间 | 风险等级 | Demo 展示建议 |
| --- | --- | --- |
| 0-25 | 低风险 | 正常观察 |
| 26-50 | 中风险 | 需要关注 |
| 51-75 | 高风险 | 建议预警 |
| 76-100 | 严重风险 | 重点人工复核 |

# 八、参考资料

IMO AIS: https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx

Implementation of AIS for Evaluation of Marine Traffic Safety in Strait of Malacca using AHP: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjasnaoe/16/0/16_141/_article

Risk of Navigation for Marine Traffic in the Malacca Strait Using AIS: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015002337

Anomaly Detection in Maritime AIS Tracks: A Review of Recent Approaches: https://www.mdpi.com/2077-1312/10/1/112

New frontiers in the risk assessment of ship collision: https://doi.org/10.1016/J.OCEANENG.2023.113999

AHPy GitHub 项目，可参考其 AHP 权重和一致性检验实现: https://github.com/PhilipGriffith/AHPy